«15» января 2012г.

Технические условия

на электроснабжение.

## Индивидуальный предприниматель Мелентьев С.А. «АЗС»

(наименование потребителя)

Характеристика объекта

1.Местонахождение объекта  п.Саган-Нур,  ОАО «Разрез Тугнуйский»,

2.Потребная мощность    4 кВт

3.Категория потребителя по надежности электроснабжения        III

# Условия присоединения

1.Источник электроснабжения (основное и резервное питание)         Электрические сети

ОАО «Разрез Тугнуйский»

2.Место (точка ) присоединения объекта    присоединение кабеля 0,4 кВ (КГ -3х16+1х10) к опоре №10, фидера 1 от   ТП-6/0,4/400 №12/2

3.Вид исполнения питающей сети       ВЛ-0,4кВ,  ТП-6/0,4/400 №12/2

4.Особые условия       Выполнить:1.Заземление.

2.Установить электронный счетчик учета э/энергии.

5.Дополнительные согласования

6.Требования к учету электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и Правил пользования электроэнергией.

7.Требования по согласованию проекта

8.Срок действия условий     до 01.05.2012г.

Представитель энергоснабжающей организации:  Главный энергетик                         П.В. Шаманаев

Потребитель:Индивидуальный предприниматель                                                             С.А. Мелентьев